                - Aménagement de la route des Eyssagnières

Réunion Ville /DDT05 du 22 avril 2021

COMPTE RENDU

| Organisme | Représentants | Présent | Excusé |
| --- | --- | --- | --- |
| Ville de Gap | Pierre Charlot | X |  |
| DDT 05 | Mélanie Audois Pierre Darier | X X |  |

Route des Eyssagnières :

Le ville présente l’avancement du projet, la maîtrise d’ouvrage par la Ville, les variantes étudiées, le contexte environnemental et hydraulique global.

Par convention entre l’État, la Région, le Département et la Ville, cette dernière est désignée Maitre d’Ouvrage des études pré DUP du réaménagement de la route des Eyssagnières.

Le projet prévoit un aménagement de 2,4 km entre le carrefour du Sénateur et la RN85 sud (derrière la concession Peugeot) appuyé sur la route existante et sur des sections neuves. Il comporte une chaussée à 2 x 1 voie longée par une voie verte sur tout le linéaire. 3 nouveaux carrefours giratoires seront aménagés en plus de celui du Sénateur déjà fait. Un ouvrage sera construit au dessus de la voie ferrée.

Le projet se situe majoritairement dans des zones construites ou à construire au PLU (économique ou habitat).

Il n’est pas concerné directement par des zonages réglementaires, natura 2000…

Aucun cours d’eau n’est franchit par le projet. Il se situe à proximité de la ligne de crête entre le bassin versant du Tournefave et du torrent de Malecombe.

Le profil en long du terrain est en pente moyenne et unique de 4 %. Il comporte un point bas peu marqué entre le carrefour du Sénateur et l’école des Eyssagnières. Ce point bas ne sera peut être lissé sur le profil en long de la voie.

Au niveau de ce point bas, le projet se situe à proximité immédiate d’une zone humide cartographiée.

Le projet serait concerné par au titre de la loi sur l’eau par les 2 rubriques suivantes :

- 2.1.5.0 : Rejet d’eau pluviale projet + BV intercepté : La surface entre la ligne de crête, la RD994 et le projet a été sommairement mesurée à 49 ha, ce qui représente la valeur maximum si tous les écoulements étaient interceptés par le projet, yc les surfaces naturels ou artificialisées déjà canalisées et la surface interceptée par la voie ferrée. Il sera donc nécessaire d’affiner la surface réelle concernée par le projet pour la comparer au seuil de 20ha entre autorisation et déclaration.

- 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides : A ce stade des études, il n’est pas acté s’il y aura une emprise. Si tel était le cas, elle serait faible de l’ordre de 300 m². Ce point devra être affiné pour le comparer au seuil de 1ha, seuil inférieur de déclaration. La logique préalable sera l’évitement. En tout état de cause, cette rubrique ne sera pas celle qui dimensionnera la procédure du projet.

En terme d’étude d’impact, le projet serait soumis au 6 de la nomenclature au cas par cas, route de moins de 10 km. La ville saisira le service compétent à la DREAL PACA.

En fonction des seuils loi sur l’eau et cas par cas, la procédure serait :

- Etude d’impact et autorisation LSE : Dossier d’étude d’impact + volet loi sur l’eau et enquête publique unique,

- EI et déclaration LSE : Idem avec volet eau simplifié,

- Pas d’EI et autorisation LSE : Dossier basée sur les aspects eaux et consultation du public,

- Pas d’EI et déclaration DLE : Déclaration instruite par la DDT05.

Les inventaires faunes flores sont à centraliser au niveau de la zone humide.

PJ :

3 variantes de tracé pour la route des Eyssagnières