Principales échéances réglementaires des installations visées par l'arrêté ministériel du 03/10/2010 au titre de l’année 2011

16/05/2011

- Implantation des réservoirs installés après le 16/05/2011 à plus de 30 mètres des limites du site (sauf si ils sont reconstruits à la place d'un réservoir existant lorsque ce nouveau réservoir est destiné à contenir le même liquide inflammable dans des quantités au plus égales – non applicable aux sites AS et SB )  - Art 3

- Site totalement clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée – Art 4

- Ventilation ou inertage de l'espace compris entre la couverture fixe et l'écran mobile des réservoirs – Art 13

- Obligation de toit ou d'écran flottant pour certains bacs – Art 14

- Interdiction de remplissage en pluie des réservoirs (l'exception des réservoirs en permanence sous atmosphère de gaz inerte.) – Art 17

- Rétentions des réservoirs mobiles – Art 19

- Incompatibilité de produit dans les rétentions – Art 23

- Evacuation des eaux accumulées dans les rétentions – Art 24

- Inventaire des stocks – Art 30

- Mise en place de consignes de sécurité – Art 31

- Opérations en cas de fuites – Art 32

- Registre des évènements survenus – Art 33

- Interdiction d'utilisation de flexibles à demeure – Art 35

- Maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie – Art 37

- Recensement des produits dangereux – Art 38

- Ventilation des locaux – Art 40

- Emissions des COV - Art 44 à 50, sauf mentions contraires pour les délais (cf art 44 et 45)

- Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques - Art 50 à 55, sauf mentions contraires pour les délais (cf art 54.1 et 55)

30/06/2011

- Résistance des rétentions à la pression statique du produit – Art 22.2.1

- Consignes et moyens d'incendies – Art 43.5 et 43.6

16/11/2011

- Etude technico-économique de mise en conformité (si nécessaire) des rétentions déportées dans les installations autorisées avant le 03/03/98  – Art 21.1

- Quantification  des émissions diffuses des réservoirs de stockage, en utilisant les méthodes données en annexes 2, 3 et 4 de l’arrêté, ou en utilisant une méthode issue de l'US EPA   – Art 47

- Information de la DREAL sur le non respect des valeurs limites d'émissions diffuses de COV pour  les réservoirs définis à l’art 48.2, par rapport à des réservoirs à toit fixe de référence - Art 48

31/12/2011

- mise en place d'un dossier de suivi des réservoirs – Art 28